РАЗВИТИЕ АЛГОРИТМИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ АНАЛИЗАТОРОВ ТИПА «ИСКУССТВЕННЫЙ НОС»

Житков А.Н., Филаретов Г.Ф.

Московский энергетический институт, 111250 Москва, Красноказарменная, 14

Рассматривается задача построения алгоритмического обеспечения анализаторов типа «Искусственный нос», предназначенных для проведения оперативной идентификации состава сложных газовых или жидких сред, продуктов, образцов с целью их классификации по качественным признакам на базе измерительной информации, поступающей от массива сенсорных элементов, содержащего n сенсоров. Центральными элементами такого обеспечения являются алгоритмы классификации (распознавания образов), которые после своей настройки по эталонным образцам, позволяют в рабочем режиме осуществлять идентификацию образца неизвестного класса. В настоящее время разработано и используется на практике достаточно много различных алгоритмов классификации. Большинство из них  относятся к двум различным категориям: алгоритмы статистического типа (например, на основе метода главных компонент, линейного дискриминантного анализа и т.п.) и нейросетевые алгоритмы (например, на основе многослойного персептрона, самонастраивающихся сетей Кохонена и др.). Вместе с тем, совершенствование анализаторов данного типа, усложнение решаемых с их помощью различных прикладных задач требуют дальнейшего развития и соответствующего алгоритмического обеспечения, включения в его состав новых оригинальных алгоритмов классификации.

В докладе рассматриваются два таких алгоритма. Первый из них относится к разряду статистических и представляет собой модификацию метода главных компонент. Он предусматривает осуществление операции редукции размерности из n - мерного пространства в пространство меньшей размерности m << n (обычно  m= 2 – 3) отдельно для каждого класса с одновременным расчетом некоторый меры рассеяния экспериментальных точек в этом пространстве. В режиме идентификации определяются показатели, характеризующие степень близости новой точки к пространствам главных компонент каждого класса и местоположение этой точки в области рассеяния. Алгоритм позволяет не только эффективно идентифицировать объекты из числа ранее имевших место при его настройке, но и обнаруживать появления объектов нового класса.

Второй алгоритм принадлежит к категории нейросетевых  алгоритмов комбинированного типа. В докладе детально рассматриваются свойства указанных алгоритмов и приводятся примеры их практического использования.