ОБ ОБНАРУЖЕНИИ ДЕФЕКТОВ НЕСПЛОШНОСТИ ПОВЕРХНОСТИ СЛЯБА В ТОКОВИХРЕВОЙ ДЕФЕКТОСКОПИИ

- Improving Reliability in Automatic Eddy-Current Non Destruction Testing

- Братолюбов Ю.И., Филаретов Г.Ф.

- Московский энергетический институт (технический университет)

- Аспирант кафедры управления и информатики Братолюбов Ю.И., науч. рук.профессор Филаретов Г.Ф.

Аннотация

Рассмотрены вопросы  выбора токовихревого датчика, предназначенного для целей выявления дефектов на поверхности горячего сляба. Представлен обзор методов распознавания дефектов в токовихревом неразрушающем контроле поверхности горячего сляба

Современное развитие средств токовихревого неразрушающего контроля и методов распознавания и классификации позволяет в настоящее время создать востребованную в металлургии автоматическую систему, направленную на определение и описание дефектов несплошности поверхности горячего сляба.

Для градиентометрического токовихревого датчика определены параметры чувствительного элемента, после чего с помощью  программы ANSYS проведено моделирование калибровочных сигналов от различных типов дефектов. На рис. 1. отображены зависимости потокосцепления во встречновключенных чувствительных катушках диаметром  и 2 соответственно. Показана оправданность принципа линейной декомпозиции при моделировании, путем подсчета изменения общего потокосцепления при выключенной обмотке возбуждения, но при наличии вместо сляба только его части, заполняющей дефект (рис. 2).

Проведен  обзор методов, которые зможно применить для обработки показаний датчиков с целью выделения дефектов и оценки их параметров. Первая группа методов связана с  многократным построением математической модели процесса при изменении только одного из параметров модели - например, размера дефекта, величины зазора от датчика до поверхности объекта контроля (ОК), глубины залегания дефекта и т.д. Параметризация дефектов производится анализом полученных калибровочных кривых с учетом амплитуды и фазы сигнала. Среди недостатков методов данной группы – их чувствительность к определенному типу дефекта. Т.к. не всегда удается предугадать тип и форму дефекта, который будет находиться на ОК, то их применение носит ограниченный характер. Другой распространенный подход, также относящийся к  данной группе – решение интегральных уравнений поля возмущений от дефекта, что является трудновыполнимой задачей для дефекта с заранее неизвестной формой.

Вторая группа методов связана с решением задачи классификации образов, описанных в n-мерном пространстве признаков, которое охватывает все возможные решения, разбиваемые на классы ситуаций. Под ситуацией можно понимать тип дефекта или совокупное описание дефекта. Выбирая признаки, необходимо обеспечить их инвариантность к структурным помехам, влияющим на сигнал от ОК. Часто для решения задачи классификации используют нейронные сети, а саму задачу разбивают на две части – определение типа дефекта и его параметризация, выполняемые разными нейронными сетями. Для определения типа дефекта используется нейросетевой классификатор. Параметризация дефекта осуществляется нейросетевым аппроксиматором, выполненным на основе нейронных сетей с особого вида базисными функциями. Нейросетевой аппроксиматор осуществляет перевод входной информации с датчиков, представляющей собой пространство из амплитуды, фазы сигнала и положения датчика относительно поверхности ОК, в пространство аппроксимированного профиля дефекта. Для данной группы методов большое значение имеет формирование полной и достаточной по объему обучающей выборки для правильной работы автоматического классификатора.

Определение дефектов и их параметризация будут точнее, если перед решением задачи классификации отделить области, которые могут содержать дефекты, от областей, где дефекты маловероятны. Решение этой проблемы осуществляется путем статистической обработки показаний и использовании критерия Неймана-Пирсона λy=fy|H1/fy|H0>λ0. Здесь f(y|H0) и f(y|H1) – условные вероятности отсутствия и наличия дефекта, 0 – вероятность наличия дефекта.

| Рис. 1. Сигнал двух катушек и их сумма | Рис. 2. К оправданности применения принципа линейной декомпозиции |
| --- | --- |

Список литературы

1. J.N.Gray, T.Gray, N.Nakagawa and R.B.Thompson, "Models for Predicting NDE reliability" // Metals Handbook, Vol.17, 9th Edition, ASM International, 1989, pp.702-715

2. B.A.Auld, et al., "Quantitative modeling of flaw and responses in eddy current testing, in Research Techniques in NDT" // Academic Press Vol.7, eds. R.S.Sharpe, NY, 1984

3. Братолюбов Ю.И., Гринберг Л.Л., Житков А.Н., Филаретов Г.Ф. "Растущий нейронный газ" // Информационные средства и технологии, М.: 2003. Т.2, С.131-134.